关于综合实验

一、	实验条件	1

二、	要求	1

三、	参考题目（模糊要求、自主发挥）	2

四、	综合实验验收测评说明	4

五、	进度安排	6

六、	实验室开放时段	6

七、	以往综合实验作品视频	6

八、	“单片机＋X86”实验教学各方面征求意见	6

- 实验条件

  - 微机、开发系统。

  - 基于TPC—H通用微机接口实验箱或AEDK51W型仿真机和EXP51实验板（电路原理图部分模块说明），可跨实验平台。

  - 实验用输入、输出外围设备（电机、继电器、喇叭、话筒、LED点阵显示器等）。

  - 一般是实验设备所用的和实验曾用的元器件。（附：部分外设资料）

  - TPC—H实验箱、EXP51实验板和组合配件（电机/继电器/喇叭）公用（下课不保留接线），面包板可专人专用。

  - 测量仪器：示波器、万用表、信号源。

  - 汇编与高级语言混编。

- 要求

- 有明确实用课题。

- 综合性：①软、硬件综合；②相对于此前所做过的所有基本单元实验而言，尽可能使选题内容涵盖甚至超越单元实验覆盖的知识点；③至少用到实验板上的2、3个接口芯片。

- 自由命题、自主发挥、力求创意。

- 建议逐步扩展功能或增加难度，不求一步到位。

- 难易适度，确保3周内独立完成。

- 同学间相互演示、问答方式验收。

- 下课时拆线，外围配件返回原处，配件、接口线等分类摆放。

- 按时完成综合实验报告。

- 参考题目（模糊要求、自主发挥）

- 实验板（指原可以正常运行但某些芯片或连线出现了故障的实验板）检测，可用实验板输出设备指示板上各芯片运行状况是否正常。

- 数字信号发生器。

- LED点阵显示器告示牌。

- 数字录音机

可记录并回放一定时长（基于X86平台，不少于12秒；基于单片机平台，不少于6秒）的声音。

- 串行通信

通过串口进行双机通信，比如传递文件，甚至实现简单的通信协议，如SLIP协议。

注：SLIP是一种简单的串行通信协议，它定义两个特殊字符C0和DB（都是十六进制数），其中C0表示数据的起始和结束，DB为转义字符。如果在数据内容中存在C0则用DB，DE两个字符替代；如果数据内容中存在DB则用DB，DF两个字符替代。发送数据的格式示例如下：

| C0 | 组数据长度 | 组数据内容 | C0 |
| --- | --- | --- | --- |

当接收到的组数据内容不符合组数据长度时则丢弃数据。

- 集成电路芯片测试

可对74LS00等多种逻辑芯片进行逻辑功能检测，判断芯片工作是否正常。

- 电子琴

通过按键播放相应频率的声音，音长可控，或使电子琴具有较为复杂的音效。

- 步进电机控制

编程控制步进电机的转速，模拟步进电机的某些实际应用。

- 小型直流电机转速控制，模拟直流电机的某些实际应用。

通过调整控制信号的占空比控制直流电机的转速。

- 电梯控制

用数码管显示电梯位置，用键盘模拟电梯每层的按钮，用指示灯显示电梯的呼叫状态。控制电梯的安全、可靠、高效运行。

- 交通灯控制

- 刷卡机

- 或以上课题综合

- 其它

- 综合实验验收测评说明

综合实验验收测评书

注： 此表于综合实验完成时，在提交老师进行验收前由实验完成人填写，所填写的内容作为综合实验成绩评定之参考。凡在自我评估项目中选择A、B档的同学在验收时应准备向老师陈述理由，选择C档的同学准备老师抽查。

- 综合实验题目：

- 课题内容提要：

- 验收功能简述（按验收先后顺序逐项书写，验收时教师签字确认）：

- 自我评估及诚信声明（实验完成人在评估栏目选项中打勾，并签字确认所做声明）

本人郑重声明：以下内容均经过本人认真思考后作出的回答，本人承诺对所有选项的真实有效性负责。                实验完成人              （签名）学号

| 自我评估项目 | A（要向老师说明或举例证明） | B（要向老师说明或举例证明） | C（老师将抽查） | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权归属涉及内容：整体创意、程序的主体框架、所有主要功能单元模块的形成 | 100%属于自己 | ＞80%属于自己，另20%的归属于： | ＞50%属于自己，另50%归属于： | ＜50%属于自己，其余归属于： |
| 当初有无设计目标 | 有完全确定的目标 | 有基本目标，边做边调整与预计差别不大 | 有基本目标，但最终与预计差别较大 | 做到哪算哪 |
| 对目标的可行性分析 | 有较详细分析 | 有大致分析 | 有简单分析 | 没什么分析 |
| 事先搜集相关资料、借鉴已有成果情况 | 较详细调研过 | 大致调研过 | 想过，没来及实施 | 没有 |
| 有无技术路线 | 设想了多种方案并择优 | 比较了两种方案并择优 | 随意想了这个方案 | 做到哪算哪 |
| 项目功能的完善程度 | 很出色 | 比较好 | 一般 | 功能单一 |
| 完成预定目标的程度 | 目标较难但完成 | 目标较难大致完成 | 目标较易完成 | 目标易未完成 |
| 对难点问题的有效解决 | 有令自己得意的发挥之处 | 想办法巧妙绕过了难点问题 | 对疑难之处放弃了原有功能 | 对此没感觉 |
| 关于同学之间的探讨 | 提出过有建设性的好主意被采纳 | 提出过好主意但未被别人采纳 | 受人启发，并改进了别人的设想 | 完全借鉴了别人的建议 |
| 调试过程中独立自主完成的程度 | ＞100%属于自己 | ＞80%属于自己，另20%的归属于： | ＞50%属于自己，另50%归属于： | ＜50%属于自己，其余归属于： |
| 未完成部分的原因 | 由于技术条件或实验环境的限制 | 方案太难，时间来不及完成 | 原方案设计上有缺陷 | 方案虽不难，但时间也来不及 |
| 对不足方面的分析 | 分析很有启发意义 | 分析较有意义 | 分析一般化 | 分析不出什么 |
| 收获 | 内容非常有价值 | 内容比较有价值 | 收获内容平平 | 说不出什么 |
| 对进一步研发的展望 | 展望非常有想法 | 有较切实的展望 | 展望内容平平 | 没实质内容 |

- 进度安排

- 第1周上课时交课题设计报告（可参照讲义综合实验报告有关内容），说明题目、设计实现功能、实施方案（含程序流程图）、所需实验条件、进度安排等。

- 原定每周正常上课时间应在实验室做实验，下课时以书面形式说明进展情况，老师检查签字。

- 第3周课上前1.5小时完成全部工作，并做好验收准备（填写好综合实验测评表）。最后约1.5小时（验收实际所需时间由任课老师掌握）统一验收，各人轮流向组内同学演示自己的作品，同学间可相互提问。

- 验收后可向实验室申请在2007年7月2日－4日期间继续完善作品（此间所完成内容不计入成绩）。

- 交综合实验报告截至日期：2007年7月4日（期末考试结束后的星期三）

- 实验室开放时段

第2、3周一至五除原有课时间以外的下午、晚上。

开放时段不安排答疑。

- 以往综合实验作品视频

- “单片机＋X86”实验教学各方面征求意见