07秋微机与接口技术实验讲义勘误

（有修改处以红字标注）

实验一

第5页“七、思考题” ：

- 本次实验的参考程序中“SJMP $”是必需的吗？如果没有“SJMP $”，程序运行后能否得到正确的结果？为什么？

- 为什么仿真器的电源关断过后要重新运行程序，必须重新加载程序？

- 本实验箱上程序存储器和外部数据存储器的最大地址各是多少？注意参考本讲义插页一之EXP51实验板电路图，其中程序存储器为27512（电路元件标号为D5），外部数据存储器为62256（D4）。

实验二

第9页 图2.3上面一行：

ADC0809与单片机连接方式如图2.3所示（参考实验板原理图）。CLK信号由单片机的ALE信号经4分频得到（460.8K）。实验电路板上IN-4—IN-7通道已经直接接地。根据本讲义插页一之EXP51实验板电路图，可以确定ADC0809某一A/D通道的选通地址。

第13页“七、实验报告附加要求” ：

2．画出实验内容3相应的程序流程图，注释主要的程序段。

实验三

第23页 “五、实验内容”：

2．利用T0或T1定时器设计功能较完整的时钟或秒表，显示格式为HH-MM-SS（即 时-分-秒）或XX.XX（精确到1%秒）。

第23页 “六、实验报告附加要求”：

2．简要注释实验内容2或3的主要程序段。

实验四

第27－30页 实验原理之“1.2 串行通信口的扩展”至“1.5 RS-232C 串行通信接口标准简介”改作“实验七 基于微机的串行通信口扩展”的实验原理预习内容。

第31页 表4.3上面一段：

“② 在第九位用于表示是地址帧还是数据帧的多机通信情形，若SM2＝１和RB8＝1时，RI不仅被激活，而且可以向CPU请求中断；若SM2＝0，串行口以单机发送或接收方式工作，TI和RI以正常方式被激活，但不会引起中断请求。SM2在多机通信中的使用方法，”删去其中“，但不会引起中断请求”

第31页 表4.3下面第6行，标志TI的说明：

TI：发送中断标志。在模式0中, 在发送完第8位数据时, 由硬件置位；

第35页 第3、4两行删除

第35页 参考程序第3行：

mov scon,#70h		;串行口工作模式1、允许接收

第35页 参考程序倒数第3行：

jnb ti,$			;等待发送结束

第35页倒数第6行，删除“（选做）”：

3）上述实验内容2）中用单片机的P1口驱动LED表示发送或接收成功与否。

第35页倒数第5行：

4）（选做）上述实验内容2）中发送、接收 …….

第36页 “六、实验报告附加要求”：

3．画出实验内容3的程序流程图，并简要注释主要程序段。

实验五

第45页 “五、实验报告附加要求”上面一行，删除“（选做）”：

5．利用数码管实现两位数的秒表。

第45页 “五、实验报告附加要求”：

1．画出实验内容 3 和 4 的程序简要流程图，注释实验内容 3 和 4的主要程序段。

实验六

第53页 第5行，删除“（选做）”：

（4）将上述内容扩展,……

第54页 “五、思考题”：

4．在含有中断服务的编程中，假定某些任务既可被安排在主程序中执行，亦可被安排在中断服务程序中执行。试说明你怎样考虑到底是安排在主程序中还是安排在中断服务中执行？

实验七

“实验四 基于单片机的串行通信” 实验原理（第27－30页 ）“1.2 串行通信口的扩展”至“1.5 RS-232C 串行通信接口标准简介”改作“实验七 基于微机的串行通信口扩展”的实验原理预习内容。并补正第28页图4.4中的遗漏，如下图：

第56页 页面中央方式字设置指令注释中删去“外同步”：

MOV AL, 4EH       ;方式字：异步方式，1位停止位，8位数据位，

第57页 “三、实验内容”之3.，删除“（选做）”：

3．结合图7-1，改接……

实验八

第64页 “思考题”：

1. 若在图8.4中不将U41芯片HM6116的管脚19、22、23接地会有何结果？为什么？