征集项目实验题目

全院各位老师，大家好！

为了适应实验教学改革的新形势、提高我院实验教学水平、促进科研成果向教学转换，经院领导批准，基础实验教学研究所向各位老师征集项目实验题目。

项目实验属综合性、研究性、创新性实验。与单元实验相比，项目实验更能训练学生的发现问题、分析问题和解决问题的综合能力，是目前实验教学改革的趋势之一。

本次征集的项目实验题目分为两大类：一类是面向电子信息科学方向本科生，主要是指院电子学系和微电子学系；一类是面向计算机科学方向本科生，主要是指院计算机系和智能科学系。

项目实验题目可大可小，既可以是一门课程知识点的综合，也可以是多门课程多个知识点的综合，还可以是跨学科新知识点的综合。

提供的项目实验题目一旦被接受，教学所将提供立项经费资助实验的编排，给予相关老师一定的教学工作量，并组织申报相应教学奖项。

恳请各位老师将您的科研成果或其一部分进行提取，设计出面向本科生的综合实验项目，为提高我院的实验教学水平做出贡献！

谢谢大家！

项目实验征集联系人：

王志军，62757494，zjwang@pku.edu.cn

信息科学技术学院

基础实验教学研究所

2008年2月

[附] 项目实验实例：数字化语音存储与回放系统

[附] 项目实验实例：数字化语音存储与回放系统

- 实验目的

- 了解和掌握数字化语音存储与回放系统的组成及工作原理。

- 学习简单的语音信号波形编码方法。

- 学习有源滤波器的设计方法。

- 训练学生对语音信号电压放大器和功率放大器的设计实现能力。

- 了解和掌握提高语音质量的方法。

- 实验内容

（一）设计并制作一个数字化语音存储与回放系统，其示意图如下：

拾音器

放大器1

扬声器

带通

滤波器2

带通

滤波器1

放大器2

DAC

ADC

CPU

RAM

（二）要求：

- 基本部分

- 放大器1的最大增益≥46dB，增益可调，通带：200Hz ~ 4KHz；

- 放大器2的最大输出功率≥0.5W，输出功率可调，通带：200Hz ~ 4KHz；

- 带通滤波器的通带为：300Hz ~ 3.4KHz；

- ADC：采样频率fs=8KHz，字长=8bit；

- DAC：变换频率fc=8KHz，字长=8bit；

- 语音存储时间= 4秒；

- 回放语音质量良好；

- 良好的人机操作界面。

- 发挥部分

（1）增加自动音量控制功能；

（2）带通滤波器1的阻带衰减斜率≥20dB/倍频；

（3）提高存储器的利用率（在原有存储容量不变的前提下，增加语音存储时间）；

（4）提高放大器2的最大输出功率≥1W；

（5）其它措施，如：πffssin(πffs) 校正等。

（三）说明：

不能使用单片语音芯片实现本系统。

- 系统工作原理

录音时：拾音器将人的声音信号转变为微弱电信号（几毫伏～几十毫伏），通过放大器1进行电压放大，然后经过带通滤波器1（反混叠滤波器）滤除高频分量，由ADC对语音信号进行采样、量化（采样频率= 8KHz、字长= 8bit），CPU将数字化语音数据存入RAM中，对32KRAM，可存储4秒语音。

放音时：CPU将RAM中数字化语音数据取出，送DAC进行数模转换，经过带通滤波器2滤除高频分量，然后经过放大器2进行功率放大，最后经扬声器复原声音。

- 实验系统组成

拾音器

放大器1

带通滤波器1

DAC

ADC

最小系统板

CPU/RAM

电源

示波器

信号发生器

实验版

仿真器

扬声器

放大器1

带通滤波器1

本实验系统由PC机、51系列仿真器、最小系统板和实验板组成。

最小系统板提供CPU、32KRAM和键盘、显示功能，其原理图见附录二，学生只需参照原理图对其编程，实现人机界面和数据存储等功能。

实验版上只提供与最小系统板的插接头及电源和元器件的焊盘点，学生需在此版上完成上图虚框内电路的焊接、调试工作，最终与最小系统板连接，实现整个系统。

- 基本部分实验步骤

- 电路设计

（1）放大器1 ---- 语音电压放大器

根据要求设计该放大电路，运算放大器选用低噪声运放：NE5532。

一个参考电路

如右图所示：

拾音器选用驻

极体Mic。

学生可据此改

进、调试。

（2）带通滤波器

参考‘该实验指导’进行设计，运算放大器选用低噪声运放：NE5532。

（3）ADC/DAC

参考‘微机接口实验’进行设计，ADC选用ADC0809；DAC选用DAC0832。

（4）放大器2 ---- 语音功率放大器

参考‘电子线路实验’进行设计，也可选用集成音频功率放大器，如：LM386等。

选用8Ω1W扬声器。

（5）放大器和带通滤波器电路进行Pspice仿真。

- 单元电路调试

（1）放大器1

焊接、调试该放大器；测试、画出其幅频曲线；

输入f=1KHz正弦信号，在输出无失真的情况下，测试该放大器增益可调范围：

G=VoVi，Gmin=     ，Gmax=       。

（2）放大器2

焊接、调试该放大器；测试、画出其幅频曲线；

输入f=1KHz正弦信号，在输出无失真的情况下，测试该放大器输出功率可调范围：

（示波器观察、负载8Ω）。

P=Vrms2Rl，Pmin=      ，Pmax=       。

（3）带通滤波器

焊接、调试带通滤波器；

测试、画出其幅频曲线，并标出：

fcl=    ，fch=    ，通带内增益G和阻带衰减斜率。

（4）ADC/DAC

焊接、调试ADC/DAC电路；

ADC输入直流电压，测试DAC输出电压；

测试、计算最大量化误差：qmax=       。

- 系统调试

- 组合（二）中各单元电路，并连接最小系统板和仿真器，编程。

- 放大器1输入f=1KHz正弦信号，调节输入信号幅度和放大器1增益，使得带通滤波器1的最大不失真输出峰～峰值为4.5V左右，CPU编程为无存储模式（即收即发），测试放大器2在最大不失真输出的条件下，其输出端的信杂比(S+N)/N（示波器观察）：

(S+N)：放大器2最大不失真输出信号有效值平方；

N  ：放大器1无信号输入时，放大器2输出端噪声有效值平方；

(S+N)/N应大于30dB。

- 放大器1接拾音器，在正常发音的情况下，调节放大器1增益，使得带通滤波器1输出的语音信号均方根值为0.5V左右，CPU编程为无存储模式（即收即发），调节放大器2为最大不失真输出，调试系统正常工作，使回放语音质量达到最佳。

- CPU编程为录音存储、回放模式，PCM编码；

人机界面编程：录音键、放音键、直通键、停止键等；录音、放音等数码管显示提示及音量显示条等；

调试系统正常工作，纪录最大录音时间Tm=     ；

评测回放语音质量；

实验版上元器件布局、接线工艺美观。

- 发挥部分实验

（一）自动音量控制

由于发话人声音大小不同、距离拾音器远近不同，会造成原始语音信号的平均音量差异，解决方法可在放大器1上增加自动增益控制电路（AGC），使得原始语音信号弱时放大倍数增大，原始语音信号强时放大倍数减小，从而实现音量自动调节，减小小信号时的量化噪声或大信号时的过载噪声。

焊接、调试自动增益控制电路，放大器1输入f=1KHz正弦信号，改变输入信号幅度，测试其增益G；

调试系统正常工作，评测回放语音质量。

（二）改进带通滤波器的特性

（1）设计高阶带通滤波器1，电路设计参考‘该实验指导’；

（2）焊接、调试带通滤波器，测试、画出其幅频曲线，并标出：

fcl=    ，fch=    ，通带内增益G和阻带衰减斜率；

（3）调试系统正常工作，评测回放语音质量。

（三）提高存储器的利用率

（1）采用DPCM编码方法编程，参考‘该实验指导’；

调试系统正常工作，纪录最大录音时间Tm=     ；

评测回放语音质量。

（2）采用ADM编码方法编程，参考‘该实验指导’；

调试系统正常工作，纪录最大录音时间Tm=     ；

评测回放语音质量。

*（3）参考A律13折线对数压缩方法，自己设计一个算法，将8位PCM数据进行对数压缩编程，A律方法参考‘该实验指导’给出的参考书；

调试系统正常工作，纪录最大录音时间Tm=     ；

评测回放语音质量。

（四）增加输出功率

参考‘电子线路实验’设计放大器2，使其输出功率≥1W；

调试系统正常工作，评测回放语音质量。

- πffssin(πffs) 校正

放大器2之前增加校正网络，电路设计参考‘该实验指导’；

调试系统正常工作，评测回放语音质量。

*（六）其它改进措施

学生可以自己提出其它有效的改进措施，改进系统性能；

调试系统正常工作，评测回放语音质量。

- 思考题

- 试举出两个例子，本装置可用在什么场合？

- 按电信部门的标准，带通滤波器1

的幅-频特性曲线如右图所示，要求：

（1）低频端截至频率约300Hz以下，

每倍频程衰耗升高：15-25dB；

（2）300Hz到1100Hz间衰耗平坦；

（3）1100Hz到2900Hz间衰耗通常为

线性上升（2900Hz处比1100Hz处高8dB）；

（4）2900Hz以上，衰耗加快，每倍频程

衰耗升高：80-90dB；

试提出适合上述要求的滤波器结构方案及所需阶数。